
[image: image7.png]2010─2011学年 第 一 学期

《 油气田地下地质学 》课程考试试卷( B卷)

专业：              年级：     考试方式：   学分：  考试时间： 分钟
	题号
	一
	二
	三
	四
	总分

	得分
	
	
	
	
	


	阅卷人
	得分

	
	


一、  填空题   (每小题3分，共18分)
1 圈闭预探阶段，以发现油气为目的而钻的井称为    预探井     。
2 在钻井过程中应用研究电子技术、计算机技术和仪器分析技术，对石油地质、钻井工程及其它随钻信息进行采集、分析、处理，目的是发现油气层、评价油气层和实时监控钻井施工过程的录井方法称为    综合录井     。
3 改变油、气、水井的工作制度，以引起地层中压力的重新分布，测量井底压力在改变油嘴时随时间的变化，是地层特性和流体性质的函数，叫做   不稳定     试井。
4       夹层      指储层中不连续的非渗透层或低渗层，在流体渗流中起局部的屏障作用的层段，有沉积成因和成岩成因两种成因类型。
5 储集层被钻开时，外来流体引起粘土矿物的重新膨胀、分散和运移，导致储层的渗透率下降的现象称为    水敏性      。
6 沉积相研究中可以作图的三维地震单元，由参数上不同于相邻地震相单元的反射波组所构成，代表了沉积物的岩性组合、地层结构等沉积特征的单元称为   地震沉积相 。
	阅卷人
	得分

	
	


二、作图与识图题（前5题每题4分，第6题10分，共30分）
1  图中0.5m是指    距本次取芯的顶为0.5m                           ，箭头指向岩心的      底部          。（4分）
B卷第 1 页 共 5 页
[image: image1.png]
2 图中的裂缝按产状分，称为     立缝      ，按充填程度分，称为   张开缝   （4分）


[image: image2]
3图中C是           底水          ，A是        气顶           。（4分）
[image: image3.png]
 B卷第 2 页 共 5 页
4 下图称为    产液剖面       ，其中主要产水层是     X-15       ，主要产油层是          X-12            。（4分）
[image: image4.emf]image4.emf


5 图中A3为标准井，请识别图中的标准层，并将其在三口井中进行对比。（4分）
[image: image5.emf]image5.emf


6  如图中发育有一条正断层，请补全构造等值线，确定断层线的位置。（10分）

	井名
	含油层系顶面海拔
	断点海拔/落差

	A1
	1898
	1975/32

	A2
	1948
	1875/28


B卷第 3 页 共 5 页
[image: image6.png]
	阅卷人
	得分

	
	


     三、计算题（20分）

1  A井井口坐标是（420400，37800），补心海拔50m，完钻井深2000m，按表1确定该井井底坐标和井底海拔。（8分）
               表1：A井参数值

	井深（m）
	井斜角（°）
	方位角（°）

	0
	0
	0

	500
	0
	0

	1000
	30
	90

	1500
	30
	90

	2000
	30
	90


附表1：井斜角及方位角三角函数参数表
	Sin30°
	Cos30°
	Sin90°
	Cos90°

	0.5
	0.866
	1
	0


答：井底海拔是：H=50-H斜垂深-H直垂深
H斜垂深=L×cosα=1500×0.866=1299
H=50-1299-500=-1749m

井底坐标是：X=X井口-X位移

            Y=Y井口-Y位移

X位移=S×sinβ   Y位移=S×cosβ
其中：S =L×sinα
  X位移=1500×0.5×1=750
  Y位移=1500×0.5×0=0

X=420400+750=421150
Y=37800+0=37800

2用容积法计算表2中的油藏的地质储量（12分）
表2：某油田的各项参数

	砂层面积（km2）
	6.9
	含油饱和度（%）
	70

	含油面积（km2）
	3.0
	孔隙度（%）
	20

	压力系数
	1.2
	渗透率（md）
	220

	砂层平均厚度（m）
	2.8
	比重（g/cm3）
	0.9

	油砂体平均厚度（m）
	2.0
	体积系数
	1.1


N=100×A×h×Ф×SO×ρ/BOi
 =100×3.0×2.0×20%×70%×0.9/1.1
 =68.7（万吨）
	阅卷人
	得分

	
	


    四、问答（32分）

1  影响注水开发效果的地质因素有哪些？（16分）
答：1.物性和岩性（4分），渗透率的平面变化影响注水的平面波及系数，渗透率高的区域，首先见到注水效果；渗透率低的区域，注水根本波及不到。渗透率的纵向变化影响到层间矛盾和各小层的产量或注水量。 

2非均质性（6分）平面上的注采差异 ，层间注采差异。多层合注时渗透率高的层吸水能力强 ，启动压力低。
3 裂缝（3分），
4 原油粘度（3分），油水粘度比越大，水驱厚度系数越小，无水采收率越低。 
原油粘度越大，含水上升越快。
2 “油气田地下地质地质学”课程包括哪几部分内容？如何学习本课程？（16分）

答出三部分内容3分，给出每部分的具体内容各3分，学习方法体现的掌握程度4分。

B卷第 1 页 共 5 页
长江大学试卷    院（系、部）                   班级                  姓名             学号               序号             





…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..





长江大学试卷    院（系、部）                   班级                  姓名             学号               序号             





…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..





长江大学试卷       院（系、部）                     班级                     姓名             学号                序号             





…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..












