
2010─2011学年 第一学期

《 油气田地下地质学 》课程考试试卷( A卷)

专业：              年级：     考试方式：   学分：  考试时间： 分钟
	题号
	一
	二
	三
	四
	总分

	得分
	
	
	
	
	


	阅卷人
	得分

	
	


一、填空题     (每小题3分，共18分)
1在已获得工业油流的圈闭上，为查明含油气规模而钻的井称为  评价井（或铦掏井） 。
2根据泥浆性能的变化及槽面显示，推断井下是否钻遇油、气、水层及特殊岩性的录井方法，叫做     泥浆录井     。
3 每次改变工作制度之后，都必须保持产量稳定，并且要等井底流动压力达到稳定之后才能测量各项数据，叫做    稳定    试井。
4     隔层      是指在注水开发过程中，对流体具有隔绝能力的不渗透岩层，其作用是将相邻两套层系的油层完全隔开，使层系之间不发生油、气、水窜流，形成两个独立的开发单元。
5液体在流速剪切力的作用下，使岩样孔隙中的微粒移动，堵塞孔隙、喉道，造成渗透率下降的可能性及其程度，叫做储层的   速敏性     。 
6沉积相研究中具有一定特征的曲线段或曲线组合，包括测井曲线的形态、顶底接触关系、包络线形态、齿化程度及组合特征等，反映特定的岩石组合、岩石序列和沉积环境，称为   测井相   。
	阅卷人
	得分

	
	


二、识图与作图（1－5题每题4分，第6题10分，共30分）
A卷第 1 页共 5 页

1  图中15 EQ \F(4,20) 是指   第15次取芯的20块中的第4块   ，箭头指向岩心的  底部  。
[image: image1.png]
2  图中裂缝按其产状分称为    斜缝      ，按充填状况分属于    张开缝      。
[image: image2.png]
3  图中C是         底水            ，D是          边水         。
[image: image3.png]
A卷第 2 页共 5 页

4  下图称为     吸水剖面              ，其中主要吸水层是   S23       ，最差的层吸水量约为总吸水量的   10.49%      。
[image: image4.emf]XX油田1-3井

15.35

28.94

10.49

45.22

0 10 20 30 40 50

S1

S7

S17

S23

相对吸水


5   图中A3为标准井，请识别图中的标准层，并将其在三口井中进行对比。
[image: image5.emf]A1

A2

A3


6  如图中发育有一条正断层，请补全构造等值线，确定断层线的位置（10）

	井名
	含油层系顶面海拔
	断点海拔/落差

	A1
	1902
	1875/32

	A2
	1955
	1975/28


A卷第 3 页共 5 页

[image: image6.png]
注：标出断层每侧构造线各3分，标出每条断层线各3分
	阅卷人
	得分

	
	


                                                         三、计算题（共20分）
1   A井井口坐标是（420000，37000），补心海拔50m，完钻井深2000m，按表1确定该井井底坐标和井底海拔。（8分）
                      表1：A井参数值

	井深（m）
	井斜角（°）
	方位角（°）

	0
	0
	0

	500
	0
	0

	1000
	30
	270

	1500
	30
	270

	2000
	30
	270


 附表1：井斜角及方位角三角函数参数表
	Sin30°
	Cos30°
	Sin270°
	Cos270°

	0.5
	0.866
	-1
	0


A卷第 4 页共 5 页

答：井底海拔是：H=50-H斜垂深-H直垂深  （计算公式2分，计算正确2分）  
H斜=L×cosα=1500×0.866=1299
H=50-1299-500=-1749m

井底坐标是：X=X井口-X位移  （给出计算公式2分，计算正确2分）
            Y=Y井口-Y位移

X位移=S×sinβ   Y位移=S×cosβ
其中：S =L×sinα
  X位移=1500×0.5×（-1）=-750

  Y位移=1500×0.5×0=0

X=420000+(-750)=419250

Y=37000+0=37000

2  用容积法计算表2中的油藏的地质储量（12分）
表2某油田的各项参数

	砂层面积（km2）
	7.2
	含油饱和度（%）
	60

	含油面积（km2）
	2.0
	孔隙度（%）
	15

	压力系数
	1.2
	渗透率（md）
	180

	砂层厚度（m）
	1.5
	比重（g/cm3）
	0.8

	油砂体平均厚度（m）
	1.0
	体积系数
	1.2


N=100×A×h×Ф×SO×ρ/BOi          （公式6分，代入参数3分，计算正确3分）
 =100×2.0×1.0×15%×60%×0.8/1.2    
 =12万吨
	阅卷人
	得分

	
	


 四、问答题（共32分）
1 《油气田地下地质地质学》课程框架是怎样的？如何进行该门课程的学习？（16分）
答出三部分内容3分，给出每部分的具体内容各3分，学习方法体现的掌握程度4分。

答：《油气田地下地质学》课程的框架包括资料采集、地下地质研究和研究成果应用三个方面。

地下地质资料的采集包括录井、测井、试井和开发监测四个方面

地下地质研究包括地层、构造、储层和流体四个方面

油气田地下应用主要是运用获得的地质认识，指导油气勘探开发，特别是油气藏的开发可行性、油气藏开发中的动态变化及油水运动的分析。

学习课程最主要的是要弄清课程结构，将已学的各门知识在本课程中进行综合应用，解决地下地质问题。
2 如何分析注水开发油藏的油水运动？（16分）
原理依据（2分）、沉积相和岩性（3分）、非均质性5分）、裂缝（2分）、原油性质（2分）、开发措施（2分）
答：油层注水后，其注入水的运动，在很大程度上受油层非均质性和沉积相带分布所控制。同一油层的相同注水条件下，注入水总是先进入高渗透层或流向河道中心。

第1、 从沉积相、岩性、物性来分析
第2、 从储层非均质性来分析

第3、 从断层、裂缝对其的影响来分析

第4、 从开采井网方面来分析
A卷第 5 页共 5页

长江大学试卷       院（系、部）                     班级                     姓名             学号                序号             





…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..





长江大学试卷       院（系、部）                     班级                     姓名             学号                序号             





…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..





长江大学试卷       院（系、部）                     班级                     姓名             学号                序号             





…………….…………………………….密………………………………………封………………..…………………..线……………………………………..












